TEXTO BASE

TÍTULO DEL ARTÍCULO: Interacción suelo-zapata corrida

AUTORES: A. Deméneghi-Colina y H. Sanginés-García

Introducción

La interacción suelo-estructura es aquella parte de la ingeniería que estudia las deformaciones del terreno de cimentación cuando éstas se ven afectadas por la presencia y rigidez de la propia estructura. La influencia de la estructura puede ser en condiciones estáticas, lo cual es tratado por la interacción estática suelo-estructura, o puede ser en condiciones dinámicas, que cae en el campo de la interacción dinámica suelo-estructura.

Interacción suelo-cimiento continuo

Sea un cimiento totalmente flexible con carga uniforme apoyado en un suelo cohesivo totalmente saturado. El asentamiento a largo plazo toma la forma indicada en la figura la (hrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://worksaccounts.com/wp-content/uploads/2020/08/Shallow-Foundations.pdf); el diagrama de reacción del terreno en este caso es igual al de la carga, es decir, la reacción es uniforme.

A continuación, aplicando la tercera ley de Newton, adaptamos las cargas r¡ sobre el terreno (Figura 4b), y obtenemos los hundimientos de éste en función de las r¡, (https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1719613). El problema de la interacción se resuelve estableciendo la compatibilidad de deformaciones entre estructura y suelo, es decir, si el suelo está en contacto con la estructura de cimentación, las deformaciones de ambos medios deben ser iguales.

Las cargas que transmite la estructura al terreno de cimentación son iguales en magnitud y de sentido contrario a las reacciones del suelo sobre la estructura, por la tercera ley de Newton (https://archive.org/details/foundationengine0000zeev_o8n8/page/688/mode/2up). Calculemos los asentamientos del terreno en función de estas cargas: consideremos una reacción rk actuando en la superficie (Figura 6); la presión vertical vale rkdk/ak, donde dk y ak son la longitud y el área en las que actúa la carga, respectivamente. E

Referencias Bibliográficas (APA)

Referencias Bibliográficas (IEEE)