| Carrera: TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN PECUARIA | Autónomo N° 3 |
| --- | --- |
| Asignatura: PASTOS Y FORRAJES | Fecha Envío: 01/12/2025 Fecha Entrega: 08/12/2025 |
| Docente: ING. ADRIANA BUSTAMANTE | N° Horas: 4 |
| NOMBRE DEL ESTUDIANTE: |  |

- TEMA: Riego

- OBJETIVO: Diseñar planes de riego eficientes en la producción de pasturas, considerando la disponibilidad hídrica y las necesidades de los cultivos forrajeros.

- INSTRUCCIONES:

El informe debe incluir:

- Introducción: Breve descripción del objetivo y la importancia del diseño agronómico en sistemas de riego.

- Datos de entrada:

| Parámetro | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Evapotranspiración del Cultivo | 6.0 | mm/día |
| Kc maíz forrajero | 0.8 |  |
| Profundidad Radicular Efectiva | 40 | cm |
| Capacidad de Campo | 32 | % (peso base) |
| Punto de Marchitez Permanente | 18 | % (peso base) |
| Densidad Aparente del Suelo | 1.40 | g/cm3 |
| Coeficiente de Uniformidad de Riego (por aspersión) | 85 | % |
| Intensidad de Precipitación del Aspersor | 8.0 | mm/h |

- Desarrollo de Cálculos: Mostrar paso a paso los cálculos realizados Lámina de riego, Frecuencia de riego, Tiempo de riego

- Resultados Clave: Presentar los valores finales en un cuadro resumen. Realizar un gráfico de la distancia de aspersores, considerando que un arreglo rectangular y un Caudal de presión media.

- Conclusiones: Por qué es importante disponer de información sobre lámina de riego, frecuencia de riego, tiempo de riego.

- CALIFICACIÓN:

| Criterio | Ponderación | Nivel 4 (2,5 - 2,0 puntos) | Nivel 3 (1.9 - 1.5 Pts) | Nivel 2 (1.4 - 1.0 Pts) | Nivel 1 (0.9 - 0.0 Pts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificación de los Datos de Entrada | 2.0 | Presenta todos los datos | Presenta la mayoría de los datos | Faltan varios datos | Datos incompletos, faltan unidades |
| 2. Cálculo de Láminas | 2.0 | El cálculo de la Necesidad Neta y la Necesidad Bruta es exacto | Los cálculos son correctos, pero hay un error menor en la aplicación de la eficiencia o en el uso de la fracción. | Uno de los dos cálculos es incorrecto | Ambos cálculos son incorrectos o se omiten el uso de la eficiencia de aplicación. |
| 3. Determinación de Frecuencia de Riego y Tiempo de Riego | 3.0 | Frecuencia de Riego y el Tiempo de Riego son exactos | Los cálculos son correctos, pero hay un error en la conversión de unidades | Uno de los dos cálculos es incorrecto, o se utiliza una lámina equivocada para el cálculo. | Ambos cálculos son incorrectos |
| 4. Presentación, Estructura y Conclusiones | 2. 2.0 | El informe está bien estructurado, limpio y las conclusiones son relevantes, discutidas y basadas en los resultados obtenidos. | El informe cumple con la estructura, pero las conclusiones son superficiales o la presentación carece de pulcritud. | La estructura es deficiente (ej. mezcla de secciones) y las conclusiones son una mera repetición de los resultados. | Presentación desordenada, no se siguen los pasos y faltan las conclusiones o son irrelevantes. |
| Puntuación total | 10.0 | 9.0 - 10.0 | 7.5 - 8.9 | 5.5 - 7.4 | 0,0 - 5,4 |