| INSTITUTO / CARRERA __________________________ | PLANTILLA DE PRÁCTICA DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
|  | Asignatura: | Mecánica / Electricidad automotriz |
|  | Docente: | Ing. __________________________ |

PRÁCTICA 1 - BATERÍA AUTOMOTRIZ

Inspección visual, medición de tensión, prueba de densidad, diagnóstico con probador y cálculo básico de resistencia interna

## 1. Datos generales

| Fecha: |  | Paralelo: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo N.°: |  | Hora: |  |
| Integrantes: |  | Vehículo/maqueta: |  |
| Lugar de práctica: |  | Batería asignada: |  |
| Entrega: | Ficha completa en PDF con evidencias | Calificación: |  |

## 2. Objetivos de la práctica

Realizar la inspección visual de una batería automotriz, identificando daños, corrosión, sulfatación, fugas o condiciones inseguras.

Medir la tensión de la batería con multímetro y relacionarla con su estado de carga.

Comprobar el nivel y condición del electrólito en baterías de mantenimiento.

Realizar pruebas de diagnóstico con probador de baterías analógico y digital.

Medir la densidad del electrólito con densímetro.

Determinar la resistencia interna de la batería mediante cálculo y análisis de resultados.

Nota: La identificación de tipos de baterías y la comparación entre baterías convencionales, calcio y AGM fue abordada de forma teórica en clase. En esta ficha se registran principalmente los procedimientos prácticos realizados en taller.

## 3. Seguridad y cuidado durante la práctica

| N.° | Indicaciones de seguridad | Cumple |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utilizar mandil, guantes y gafas cuando se manipule la batería o el electrólito. | ☐ Sí ☐ No |
| 2 | Evitar chispas, llamas, cigarrillos o cortocircuitos cerca de la batería. | ☐ Sí ☐ No |
| 3 | Verificar polaridad antes de conectar el multímetro o el probador de baterías. | ☐ Sí ☐ No |
| 4 | No inclinar, golpear ni abrir celdas sin autorización del docente. | ☐ Sí ☐ No |

## 4. Materiales, herramientas y equipos utilizados

|  | Equipo/material |  | Equipo/material |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Batería automotriz | ☐ | Multímetro digital |
| ☐ | Probador analógico | ☐ | Probador digital |
| ☐ | Densímetro | ☐ | Guantes y gafas |
| ☐ | Otros: ____________ | ☐ | Otros: ____________ |

## 5. Identificación de la batería

| Marca: |  | Modelo / código: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltaje nominal: | ________ V | Capacidad: | ________ Ah |
| CCA indicado: | ________ A | Fecha / lote: |  |
| Tipo observado: | ☐ Convencional ☐ Sellada ☐ AGM ☐ Calcio ☐ No identificado | Polaridad: | ☐ Izq. ☐ Der. |
| Estado inicial: | ☐ Instalada ☐ Fuera del vehículo ☐ En maqueta ☐ Otra | Bornes: | ☐ Superior ☐ Lateral |
| ¿Permite revisión de celdas? | ☐ Sí ☐ No | ¿Requiere mantenimiento? | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones de etiqueta: |  | Código de batería: |  |
| Fotografía de etiqueta: | Pegar evidencia o indicar archivo |  |  |

## 6. Inspección visual de la batería

| N.° | Aspecto a revisar | Correcto | Defectuoso | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carcasa sin grietas, golpes o deformaciones | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Bornes limpios, firmes y sin desgaste excesivo | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Ausencia de corrosión o sulfatación en terminales | ☐ | ☐ |  |
| 4 | No existen fugas de electrólito | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Tapas/celdas en buen estado. | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Nivel de electrólito visible y adecuado. | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Batería limpia y sin humedad externa. | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Cables/terminales de conexión en buen estado. | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Sujeción o base de batería en condiciones seguras. | ☐ | ☐ |  |

## 7. Medición de tensión con multímetro

| Condición de medición | Valor medido | Unidad | Valor de referencia | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batería en reposo / sin carga |  | V | 12,6 V aprox. cargada |  |
| Batería con carga aplicada (consumidores activados). |  | V | Registrar según equipo |  |
| Durante arranque o simulación. |  | V | No debe caer excesivamente |  |
| Tensión después de la prueba |  | V | Comparar con inicial |  |
| Temperatura aproximada / condición del ambiente |  | °C | Dato contextual |  |

Referencia general: una batería de 12 V completamente cargada suele encontrarse alrededor de 12,6 V en reposo. El diagnóstico final no debe basarse solo en el voltaje; debe complementarse con prueba de carga, densidad e inspección física.

## 8. Diagnóstico con probador de baterías

| Equipo utilizado: | ☐ Analógico ☐ Digital ☐ Ambos | Marca/modelo: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CCA ingresado o referencia: |  | CCA medido: |  |
| Voltaje reportado por equipo: |  | Estado de carga: |  |
| Estado de salud / SOH: |  | Resistencia interna reportada: |  |
| Resultado del equipo: | ☐ Buena ☐ Recargar ☐ Débil ☐ Reemplazar | Temperatura: |  |
| Observaciones del docente/equipo: |  | Prueba válida: | ☐ Sí ☐ No |
| Diagnóstico preliminar: |  | Responsable: |  |

## 9. Prueba de densidad del electrólito con densímetro

Completar esta sección únicamente si la batería permite revisión del electrólito. Si la batería es sellada o AGM, marcar “No aplica” y justificar.

| Celda | Densidad medida | Color/lectura del densímetro | Nivel de electrólito | Estado estimado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto | ☐ Bajo ☐ Correcto | ☐ Buena ☐ Baja ☐ Dudosa |  |
| 2 |  | ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto | ☐ Bajo ☐ Correcto | ☐ Buena ☐ Baja ☐ Dudosa |  |
| 3 |  | ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto | ☐ Bajo ☐ Correcto | ☐ Buena ☐ Baja ☐ Dudosa |  |
| 4 |  | ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto | ☐ Bajo ☐ Correcto | ☐ Buena ☐ Baja ☐ Dudosa |  |
| 5 |  | ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto | ☐ Bajo ☐ Correcto | ☐ Buena ☐ Baja ☐ Dudosa |  |
| 6 |  | ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto | ☐ Bajo ☐ Correcto | ☐ Buena ☐ Baja ☐ Dudosa |  |
| Resultado general de densidad: |  | ☐ Uniforme ☐ Diferencia entre celdas ☐ No aplica ¦ Observación: ______________________________ |  |  |  |

## 10. Cálculo básico de resistencia interna

Fórmula sugerida: Rᵢ = (V sin carga - V con carga) / I de carga   |   Registrar los datos utilizados y el procedimiento de cálculo.

| V sin carga: | ________ V | V con carga: | ________ V |
| --- | --- | --- | --- |
| Corriente de carga: | ________ A | Resistencia interna: | ________ Ω |
| Fuente del dato de corriente: | ☐ Probador ☐ Pinza ☐ Estimado ☐ Otro | Cálculo verificado: | ☐ Sí ☐ No |
| Desarrollo del cálculo: | Colocar los cálculos realizados (ejemplo como se hizo en clases) |  |  |
| Interpretación del valor obtenido: |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |

## 11. Análisis técnico y diagnóstico final

1. ¿La batería presenta daños físicos o condiciones inseguras? Justifique.

2. ¿El voltaje medido corresponde a una batería cargada, descargada o en condición dudosa?

3. ¿Los resultados del probador coinciden con la medición de voltaje? Explique.

4. ¿La densidad del electrólito es uniforme entre celdas? Si no aplica, explique por qué.

5. ¿Qué mantenimiento básico se recomienda realizar?

6. Diagnóstico final: ¿la batería puede seguir siendo utilizada con seguridad?

## 12. Recomendaciones de mantenimiento

| N.° | Acción recomendada | Prioridad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza de bornes y terminales | ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja |  |
| 2 | Ajuste o revisión de terminales/conexiones | ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja |  |
| 3 | Carga lenta o recarga de batería, si aplica | ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja |  |
| 4 | Corrección de nivel de electrólito con agua destilada, si aplica | ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja |  |
| 5 | Reemplazo o seguimiento de la batería | ☐ Alta ☐ Media ☐ Baja |  |

## 13. Evidencias fotográficas

| Foto 1: batería asignada / etiqueta Pegar fotografía aquí | Foto 2: inspección visual Pegar fotografía aquí |
| --- | --- |
| Foto 3: medición de tensión Pegar fotografía aquí | Foto 4: prueba con densímetro o probador Pegar fotografía aquí |

## 14. Conclusiones y recomendaciones finales

Conclusión 1:

Conclusión 2:

Recomendación técnica final: