# PRÁCTICA N.° 4

## TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

Asignatura: Tren de Potencia
Carrera: Mecánica Automotriz
Unidad: 3 – Transmisiones Automáticas
Práctica: N.° 3
Modalidad: Grupal – 4 a 5 estudiantes
Calificación: 10 puntos
Tiempo sugerido: 2 horas

# 1. Tema

Reconocimiento de componentes, funcionamiento y análisis de una transmisión automática convencional.

# 2. Objetivo

Reconocer los principales componentes mecánicos, hidráulicos y electrónicos de una transmisión automática convencional, analizar el funcionamiento de los diferentes conjuntos de engranajes epicicloidales y aplicar los conocimientos adquiridos para determinar una relación de transmisión.

# 3. Resultados de aprendizaje

Al finalizar la práctica, el estudiante estará en capacidad de:

- Identificar los principales componentes de una transmisión automática.

- Reconocer los elementos que conforman un tren epicicloidal.

- Diferenciar las configuraciones Simpson, Wilson y Ravigneaux.

- Explicar el funcionamiento básico de un convertidor de par.

- Identificar embragues y frenos multidisco.

- Reconocer frenos de cinta y explicar su función.

- Identificar el cuerpo de válvulas y sus principales componentes.

- Reconocer los solenoides y explicar su función.

- Determinar una relación de transmisión de un tren epicicloidal mediante el número de dientes.

- Relacionar el accionamiento de embragues y frenos con las diferentes relaciones de transmisión.

# 4. Materiales y equipos

- Caja automática para desmontaje y reconocimiento.

- Convertidor de par.

- Tren o conjuntos epicicloidales.

- Cuerpo de válvulas.

- Solenoides.

- Embragues multidisco.

- Frenos multidisco.

- Frenos de cinta, cuando estén disponibles.

- Herramientas básicas de taller.

- Elementos de limpieza.

- Calculadora.

- Guía de práctica.

# 5. Normas de seguridad

Antes de iniciar la práctica:

- Utilizar los equipos de protección personal establecidos en el laboratorio.

- Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

- Manipular los componentes con cuidado.

- No utilizar herramientas diferentes a las apropiadas para cada operación.

- Evitar golpes o caídas de componentes.

- Mantener organizadas las piezas durante el desmontaje.

- No manipular elementos eléctricos o electrónicos sin autorización del docente.

- Al finalizar, dejar el puesto de trabajo limpio y los componentes correctamente organizados.

# 6. Desarrollo de la práctica

## Parte A. Reconocimiento de componentes

Observe la transmisión automática proporcionada por el docente e identifique los principales componentes.

Complete la siguiente tabla:

| N.º | Componente | Identificado | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Convertidor de par | ☐ |  |
| 2 | Bomba de aceite | ☐ |  |
| 3 | Tren epicicloidal | ☐ |  |
| 4 | Embrague multidisco | ☐ |  |
| 5 | Freno multidisco | ☐ |  |
| 6 | Freno de cinta | ☐ |  |
| 7 | Cuerpo de válvulas | ☐ |  |
| 8 | Solenoides | ☐ |  |
| 9 | Eje de entrada | ☐ |  |
| 10 | Eje de salida | ☐ |  |
| 11 | Diferencial | ☐ |  |
| 12 | Filtro de ATF | ☐ |  |

# 7. Tren epicicloidal

Identifique los elementos que conforman el tren planetario.

| Elemento | Identificado | Función |
| --- | --- | --- |
| Piñón solar | ☐ |  |
| Satélites | ☐ |  |
| Porta satélites | ☐ |  |
| Corona | ☐ |  |

# 8. Configuraciones de trenes epicicloidales

Durante la práctica identifique las características de las siguientes configuraciones:

### Tren Simpson

Describa brevemente su configuración:

### Tren Wilson

Describa brevemente su configuración:

### Tren Ravigneaux

Describa brevemente su configuración:

### Cuadro comparativo

| Característica | Simpson | Wilson | Ravigneaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de trenes |  |  |  |
| Característica constructiva |  |  |  |
| Elementos compartidos |  |  |  |
| Aplicación/uso |  |  |  |

# 9. Reconocimiento del convertidor de par

Identifique los principales componentes del convertidor:

| Componente | Identificado | Función |
| --- | --- | --- |
| Bomba/impulsor | ☐ |  |
| Turbina | ☐ |  |
| Estator | ☐ |  |
| Embrague Lock-Up | ☐ |  |

### Explique:

¿Qué función cumple el estator dentro del convertidor de par?

¿Qué función cumple el embrague Lock-Up?

# 10. Embragues y frenos multidisco

Observe los conjuntos disponibles y determine sus características.

| Elemento | Función |
| --- | --- |
| Embrague multidisco |  |
| Freno multidisco |  |
| Disco de fricción |  |
| Disco separador |  |
| Pistón hidráulico |  |

### Pregunta de análisis

¿Cuál es la diferencia fundamental entre un embrague multidisco y un freno multidisco dentro de una transmisión automática?

# 11. Freno de cinta

Identifique el freno de cinta, si está disponible en la transmisión.

¿Qué elemento del tren epicicloidal puede inmovilizar un freno de cinta?

¿Cuál es la función del freno de cinta durante el funcionamiento de la transmisión?

# 12. Cuerpo de válvulas

Observe el cuerpo de válvulas y reconozca sus principales elementos.

| Elemento | Identificado | Función |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo de válvulas | ☐ |  |
| Válvulas hidráulicas | ☐ |  |
| Solenoides | ☐ |  |
| Canales hidráulicos | ☐ |  |
| Acumuladores, si aplica | ☐ |  |

### Pregunta

¿Cuál es la función principal del cuerpo de válvulas?

# 13. Solenoides

Identifique los solenoides presentes en el conjunto proporcionado.

### Preguntas

¿Qué función cumplen los solenoides en una transmisión automática?

¿Quién controla eléctricamente los solenoides?

¿Qué puede ocurrir si un solenoide encargado de controlar un cambio presenta una falla?

# 14. Cálculo de relación de transmisión

## Análisis de un tren epicicloidal

Seleccione uno de los trenes epicicloidales disponibles para realizar el cálculo.

Registre el número de dientes de los elementos:

| Elemento | Símbolo | Número de dientes |
| --- | --- | --- |
| Corona | Z3 | ______ |
| Satélites | Z2 | ______ |
| Porta Satélites | Z1 | ______ |

Para el análisis se utilizará la relación fundamental del tren epicicloidal:

### Condición de funcionamiento

Entrada: __________________________

Elemento fijo: _____________________

Salida: ____________________________

### Datos obtenidos

### Desarrollo

### Resultado

Relación de transmisión:

Rt=

Tipo de relación:

☐ Reducción
☐ Directa
☐ Multiplicación / sobremarcha
☐ Reversa

# 15. Preguntas de integración

Estas preguntas deben ser respondidas individualmente por escrito.

### 1. ¿Por qué los trenes epicicloidales permiten obtener diferentes relaciones de transmisión sin desplazar físicamente los engranajes?

### 2.¿Por qué es necesario utilizar embragues y frenos para controlar un tren epicicloidal?

### 3.¿Qué diferencia existe entre bloquear un elemento del tren epicicloidal y conectar dos elementos entre sí?

### 4.¿Qué función cumple el ATF dentro del sistema hidráulico de una transmisión automática?

### 5.Explique la relación existente entre:

TCM → solenoide → presión hidráulica → embrague/freno → cambio de velocidad

# 16. Evaluación oral individual

Durante el desarrollo de la práctica, el docente realizará preguntas individuales a los integrantes del grupo.

El estudiante deberá demostrar que puede:

- Reconocer físicamente un componente.

- Indicar su función.

- Explicar su funcionamiento.

- Identificar elementos del tren epicicloidal.

- Explicar el accionamiento de embragues y frenos.

- Interpretar el flujo de potencia.

- Explicar el resultado del cálculo realizado.

Importante: aunque la práctica y el documento sean grupales, la evaluación oral será individual.

# 17. Conclusiones

El grupo deberá elaborar mínimo tres conclusiones técnicas relacionadas con los conocimientos adquiridos durante la práctica.

### Conclusión 1

### Conclusión 2

### Conclusión 3

# 18. Rúbrica de evaluación – 10 puntos

| Criterio | Descripción | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| Reconocimiento de componentes | Identifica correctamente los principales componentes de la transmisión y explica su función | 2,0 |
| Evaluación oral individual | Explica funcionamiento, diferencias y relación entre los componentes | 3,0 |
| Trenes epicicloidales | Reconoce configuraciones Simpson, Wilson y Ravigneaux y sus elementos | 1,0 |
| Cálculo de relación de transmisión | Obtiene dientes, identifica condición de entrada/fijo/salida y desarrolla correctamente el cálculo | 1,5 |
| Preguntas escritas | Responde correctamente las preguntas técnicas de la práctica | 1,0 |
| Orden, limpieza y manipulación | Mantiene organización, cuidado de componentes y herramientas | 0,5 |
| Presentación del documento | Claridad, fotografías, organización y presentación técnica | 0,5 |
| Conclusiones | Relaciona los resultados de la práctica con el funcionamiento de la transmisión | 0,5 |
| TOTAL |  | 10,0 |